IFC Optimizer

Krymper IFC-filer utan att tappa modellen — allt lokalt i webbläsaren

BIM ENGINE AB

Vad verktyget gör

IFC Optimizer gör IFC-filer mindre så att de går att mejla, ladda upp och öppna på en projektlaptop. Allt sker lokalt i webbläsaren — ingen modell laddas upp någonstans. Efter varje körning läses resultatet om och kontrolleras, så att varje referens pekar på ett objekt som finns. På en 166 MB stommodell från Revit blev filen 34,6 / 46,5 / 90,1 % mindre på de tre nivåerna, med alla byggdelar kvar.

Kom igång

•  Ladda ner IFC Optimizer v1.html och öppna den i Chrome eller Edge. Ingen installation, fungerar offline.

•  Uppe till höger ska det stå "motor · redo (lokalt)".

Så här gör du

1.  Dra in filerna under 1 · Filer. Både .ifc och .ifczip, flera samtidigt.

2.  Läs 2 · Var ligger byten? — staplarna visar vad som tar plats i just din modell och hur mycket varje val sparar.

3.  Välj nivå under 3 · Nivå. Kryssa i Alla inställningar om du vill styra varje del själv.

4.  Klicka Optimera och ladda ner. Filen får tillägget _optimerad.

De tre nivåerna

•  Lätt — förlustfri. Avrundar onödiga decimaler, slår ihop identiska objekt och städar bort skräp. Ingen information försvinner.

•  Medel — standardvalet för samordning. Tar bort egenskaper, mängder, typer, material, 2D och lager. Geometri och färger är kvar.

•  Aggressiv — minsta fil. Tar även bort färger, rum, öppningar och rutnät och sparar som .ifczip.

Bra att veta

•  Utgå alltid från originalfilen och spara aldrig över den.

•  Koordinatprecisionen är förvalt 0,01 mm — hundra gånger finare än byggtoleransen.

•  Behåll egenskaper om modellen ska mängdas eller kravgranskas.

•  Öppningar bör bara tas bort om mottagarens visare inte behöver dem — annars kan hål i väggar försvinna.

•  I analysen kan du kryssa bort hela byggdelsklasser, t.ex. armering.

•  Filer över 600 MB körs i snabbläge: bara avrundning och ifczip, men de går igenom. En 1,8 GB-modell blir ca 300 MB.

•  Öppnad direkt från disk kan fönstret stå stilla medan en stor modell arbetas igenom. Det är normalt — låt det jobba.

•  Granska alltid resultatet i ACC eller Solibri innan filen går vidare.

Interna frågor om verktyget — kontakta Adrian.  ·  BIM Engine AB